Araç İmal Tadil ve Montajı (AİTM) Yönetmeliğine göre

M3 Sınıfı (havalı frenli) Otobüslere

“Sonradan ABS Takılması ve 71/320/AT Fren Sistemi“

Tadilatı için

Fren Test Raporu  ve  Tadilat Onayı

Alınması Süreçleri

Fren Test Raporu    Alınması Süreci :

- ABS’yi takacak olan Tadilatçı /Fren Servisi , Fren ve ABS parçalarını temin edeceği  Fren Sistemi Tedarikçisinden  71/320/AT  Teknik Mevzuatına uygun şekilde aşağıdaki dökümanları  temin eder:                                                 -  Fren Hesabı,                                                                                                  -  Fren Devre Şeması ve Parça Listesi,                                                         -  Montaj Sonrası ABS Diyagnostik Testi Yapma Yetkisi.

- 71/320/AT ’ye  uygun  ABS’li fren sistemini  takan ve ABS Diyagnostik Testi yapan  Tadilatçı/Fren Servisi , Teknik Servis* ile temasa geçer .

- Teknik Servis*  test öncesi gönderilen dökümanları inceler , varsa fren sisteminde gerekecek  düzeltmeleri  bildirilir.

- Tadilatçı /Fren Servisi  tarafından fren sistemindeki noksanlar  giderildikten sonra, Teknik Servis*  aracı ve fren tadilatını yerinde inceleyerek, araç teste hazırsa gerekli testleri  (ABS Diyagnostik Test ve ABS Doğrulama Pisti üzerinde Test) gerçekleştirir.

- Fren testlerinin olumlu sonuçlanması durumunda Teknik Servis*  tarafından  Teknik Servis Fren Test Raporu  düzenlenir.

Tadilat Onayı   Alınması Süreci :

- Müşteri veya Tadilatçı / Fren Servisi, tadilatın Proje, Teknik Onay  ve tescil sürecini yönetecek Yetkili Araç Proje Mühendisi  ile bağlantı kurar. Yetkili Araç Proje Mühendisi tadilat projesini hazırlar.

- Yetkili Araç proje Mühendisi  Fren Test Raporu  ve Tadilat Projesi ile  TSE (Türk Standartları Enstitüsü)’ den aracın tadilat onayını alır.

- Araç Muayene İstasyonu  tarafından “Tadilat Muayenesi” yapılır.

- Trafik Tescil Şube Müdürlüğü onaylı  tadilatı aracın ruhsatına işler.

*FRENTEKNİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 71/320/AT Frenler konusunda  Teknik Servisidir (E 37/E).

FRENTEKNİK Otomotiv San. ve Tic. LTD

Dolapdere Sanayi Sitesi    17.ada   No:52

TR 34306              İkitelli - İstanbul

TEL         : +90 212 549 99 77

FAX         : +90 212 549 55 73

www.frenteknik.com

FRENTEKNİK Test Laboratuvarı Nisan 2003’den itibaren 71/320/AT Fren Testleri için  Akreditedir.

07.02.2011