Araç İmal Tadil ve Montajı (AİTM) Yönetmeliğine göre

M2 ve M3 Sınıfı Minibüs ve Otobüse Dönüşümlerde

“Sonradan ABS (Anti Blokaj Sistemi) Takılması“

Tadilatı için

Fren Test Raporu ve  Tadilat Onayı

Alınması Süreçleri

Fren Test Raporu    Alınması Süreci :

- Tadilatçı /Fren Servisi  araca, o aracın ABS’li modeline ait Orijinal ABS’yi aynen (ABS-Çemberi, Sensör, kablolar vs.) takmalı, montaj sonrası ABS Diyagnostik Test Cihazı ile test yapmalıdır.

- 71/320/AT ’ye  uygun  ABS’li fren sistemini  takan ve ABS Diyagnostik Testi yapan  Tadilatçı/Fren Servisi , Teknik Servis* ile temasa geçer .

- Teknik Servis*  test öncesi gönderilen dökümanları inceler , varsa fren sisteminde gerekecek  düzeltmeleri  bildirilir.

- Tadilatçı /Fren Servisi  tarafından fren sistemindeki noksanlar  giderildikten sonra, Teknik Servis*  aracı ve fren tadilatını yerinde inceleyerek, araç teste hazırsa gerekli testleri (ABS Diyagnostik Test ve ABS Doğrulama Pisti üzerinde Test)  gerçekleştirir.

- Fren testlerinin olumlu sonuçlanması durumunda Teknik Servis*  tarafından  Teknik Servis Fren Test Raporu  düzenlenir.

Tadilat Onayı   Alınması Süreci :

- Müşteri veya Tadilatçı / Fren Servisi, tadilatın Proje, Teknik Onay  ve tescil sürecini yönetecek Yetkili Araç Proje Mühendisi  ile bağlantı kurar. Yetkili Araç Proje Mühendisi tadilat projesini hazırlar.

- Yetkili Araç proje Mühendisi  Fren Test Raporu  ve Tadilat Projesi ile  TSE (Türk Standartları Enstitüsü)’ den aracın tadilat onayını alır.

- Araç Muayene İstasyonu  tarafından “Tadilat Muayenesi” yapılır.

- Trafik Tescil Şube Müdürlüğü onaylı  tadilatı aracın ruhsatına işler.

*FRENTEKNİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 71/320/AT Frenler konusunda  Teknik Servisidir (E 37/E).

FRENTEKNİK Otomotiv San. ve Tic. LTD

Dolapdere Sanayi Sitesi    17.ada   No:52

TR 34306              İkitelli - İstanbul

TEL         : +90 212 549 99 77

FAX         : +90 212 549 55 73

www.frenteknik.com

FRENTEKNİK Test Laboratuvarı Nisan 2003’den itibaren 71/320/AT Fren Testleri için  Akreditedir.

07.02.2011